Модуль IV

ТЕМА №21

«Организация радиационной, химической и  медико –

биологической защиты населенияи работников организации»

Литература:

- Федеральный закон от 21.12.94г. №-68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

- Федеральный закон от 12.02.98г.  №28 «О гражданской обороне».

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Положение о гражданской обороне в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 09.01.1995г. №3 «О радиационной безопасности населения».

- «Положение о дозиметрическом и химическом контроле в гражданской обороне», М. 1980г.

- Приказ МЧС России от 01.10.1014 №543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

- Приказ МЧС РФ от 27.05.2003г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля".

- В.А. Владимиров, В.И. Измалков, А.В. Измалков. Радиационная и химическая безопасность населения. Монография. - М.: 2005 г.

- В.А. Владимиров. Методические рекомендации по защите населения в зонах возможных чрезвычайных ситуаций радиационного характера. -М.: 2005 г.

- Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под общей редакцией  Г.Н.Кириллова.- М.: 2002 г.

##### Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых  возможна или сложилась чрезвычайная ситуация (далее ЧС).

Составной частью комплекса мер по защите  населения от ЧС природного и техногенного характера являются мероприятия  радиационной и химической защиты.

Важность этих мероприятий для защиты населения обусловлена наличием в стране большого количества  радиационных и химически опасных  объектов, а также состоянием радиационной и химической безопасности.

Основные мероприятия по защите населения от радиационного воздействия при угрозе и (или) возникновении радиационной аварии.

Радиационная защита – комплекс мер, направленных на ослабление или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиационно  опасных объектов (далее РОО), биологические объекты  природной среды, радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и удаление этих загрязнений.

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», Нормами радиационной безопасности установлены  основные гигиенические нормативы для населения и работников РОО. Обеспечение выполнения этих нормативов является конечной целью мероприятий радиационной защиты.

К подготовительным мероприятиям радиационной защиты, осуществляемым заблаговременно, относятся:

- разработка планов действий по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;

- создание и эксплуатация систем радиационного контроля;

- накопление и содержание в готовности средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, средств дезактивации и йодной профилактики;

- поддержание в готовности защитных сооружений на территории  атомных электростанций (АЭС), а также противорадиационных укрытий в населенных пунктах, размещенных вблизи  станций;

- осуществление мер по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников воды от загрязнения радиоактивными веществами;

- обеспечение готовности служб радиационной безопасности РОО к ликвидации последствий радиационных аварий.

Радиационная и химическая защита населения включает в себя:

- организацию непрерывного контроля, выявление и оценку обстановки в районах размещения радиационно и химически опасных объектов;

- заблаговременное накопление, поддержание в готовности  и использование при необходимости  СИЗ, приборов радиационной и химической разведки и контроля;

- создание, производство и применение унифицированных  средств защиты, приборов  и комплектов радиационной и химической разведки;

- приобретение населением в личное пользование средств индивидуальной защиты;

- своевременное внедрение и применение средств и методов выявления и оценки масштабов и последствий аварий на радиационно и химически опасных объектах;

- создание и использование автоматизированных систем контроля и локальных систем оповещения;

- разработку и применение, при необходимости, режимов радиационной и химической защиты населения в условиях загрязненности (зараженности) местности;

- заблаговременное приспособление объектов коммунально-бытового обслуживания и транспортных предприятий для проведения  специальной обработки в условиях аварий;

- обучение населения использованию СИЗ и правилам поведения на загрязненной территории.

К числу основных мероприятий по защите населения от радиационного воздействия во время радиационной аварии, относятся:

- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней;

- выявление радиационной обстановки в районе аварии;

- организация радиационного контроля;

- установление и поддержание режима радиационной безопасности;

- проведение йодной профилактики населения, персонала  объекта и участников ликвидации последствий аварии;

- обеспечение населения, персонала объекта и участников ликвидации последствий аварии СИЗ;

- укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, обеспечивающих снижение уровня внешнего облучения;

- санитарная обработка населения, персонала объекта и участников ликвидации последствий аварии;

- дезактивация аварийного объекта, объектов производственного,  социального, жилого назначения, сельскохозяйственных угодий, транспорта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, продовольствия и воды;

- эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень загрязнения превышает допустимые значения.

Основные мероприятия химической защиты, осуществляемые

в случае угрозы и (или) возникновении химической аварии.

АХОВ – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).

В промышленной технологии  из общего числа опасных химических веществ, аварийно химически опасными веществами считаются те, смертельные дозы которых для человека не превышают 100мг/кг, с учетом токсичности и среднего времени воздействия.

АХОВ  классифицируют по следующим параметрам:

- по степени токсичности:

- чрезвычайно токсичные (производные мышьяка, ртути, цианистые соединения);

- высокотоксичные (хлор, хлориды, фосген);

- сильно токсичные (аммиак, серная, соляная, азотная кислоты);

- умеренно токсичные;

- мало токсичные;

- практически нетоксичные.

- по токсическому действию на организм:

- удушающего действия (хлор, фосген, хлорпикрин);

- общеядовитого действия (окись углерода, синильная кислота, цианистый углерод, хлорциан);

- удушающего и общеядовитого действия (нитро газы, сернистый ангидрид, азотная кислота);

- нейротропные яды (сероуглерод, тетра этил свинец, эфиры фосфорной кислоты);

- удушающего и нейротропного действия (аммиак, несимметричный диметилгидразин);

- метаболические яды (дихлорэтан, окись этилена, этиленгликоль);

- раздражающего действия (соединения мышьяка, дифенилхлорарсин).

- по времени поражающего действия:

- нестойкие быстродействующие вещества (синильная кислота, аммиак, окись углерода);

- нестойкие медленно действующие (фосген, азотная кислота);

- стойкие быстро действующие (фосфорорганические вещества, анилин);

- стойкие медленно действующие (серная кислота, тетраэтилсвинец, диоксин и др.).

Воздействия АХОВ на организм человека

В основе действия ядов лежит повреждение различных биохимических систем и в первую очередь ферментных структур организма человека.

Химическое вещество, проникнув в организм, может сохраниться в неизменном виде, избирательно накапливаясь в тех или иных органах и тканях.

Большинство АХОВ подвергается метаболизму, при этом чаще всего они превращаются в неядовитые соединения, реже приобретают более высокую токсичность.

Степень и характер нарушения нормальной жизнедеятельности человека определяются следующими параметрами:

- токсическими свойствами (ядовитость);

- уровнем их токсической дозы;

- продолжительностью поражающего действия;

- физико-химическими свойствами.

Они могут воздействовать:

- на кожные покровы;

- на слизистые оболочки глаз;

- дыхательные пути;

- пищеварительный тракт;

- в результате всасывания в кровь.

Защита населения от АХОВ – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, ресурсам организационно – технических мероприятий,  проводимых с целью предупреждения, устранения или максимального снижения числа пострадавших от воздействия АХОВ в ЧС вызванных авариями на химически опасных объектах.

Химически опасный объект (ХОО) – объект на котором хранят, перерабатывают и транспортируют аварийные химически опасные вещества.

При аварии на ХОО могут действовать несколько поражающих факторов – пожары, взрывы, химическое заражение местности и воздуха, а за пределами объекта – заражение окружающей среды.

Основными мероприятиями химической защиты, осуществляемыми

в случае возникновения химической аварии, являются:

- обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней;

- выявление химической обстановки;

- соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и правил химической безопасности;

- обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий аварии СИЗ органов дыхания и кожи;

- эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного химического заражения;

- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ;

- применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- санитарная обработка населения, персонала и участников ликвидации последствий аварии;

- дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества.

Общими принципами неотложной помощи

при поражении  АХОВ могут быть:

- прекращение дальнейшего поступления яда в организм;

- ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;

- применение специфических противоядий (антидотов);

- восстановление и поддержание жизненно важных функций.

Более конкретные мероприятия по оказанию медицинской помощи будут зависеть от поражающих свойств конкретных групп АХОВ см. (Приложение №1).

Сущность, задачи и основные мероприятия медико-биологической защиты в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера

Значительную роль в общем комплексе мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера играют мероприятия медицинской защиты.

Медико-биологическая защита – комплекс лечебных мероприятий по оказанию помощи  пострадавшим  в ЧС , мероприятия по профилактике возможных инфекционных заболеваний и возникновения эпидемий, обеспечению эпидемиологического благополучия при возникновении ЧС биологического характера.

Медико-биологическую защиту можно разделить на две составляющие: медицинскую и противобактериологическую (биологическую).

Биологическая защита населения - это комплекс мер, позволяющий ограничить биологическое поражение.

Биологическое поражение - это заболевание, возникшее в результате действия биологического оружия или эпидемии, ослабляющее организм человека или ведущее к смерти.

Медицинская защита – комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в  местах размещения эвакуированного населения.

Мероприятия по медицинской защите населения проводятся в совокупности с общими мероприятиями по защите населения.

Они планируются и осуществляются в  зависимости от режима функционирования РСЧС с привлечением сил и средств министерств и ведомств РФ, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС:

- экстренной медицинской помощи;

- санитарно-эпидемиологического надзора;

- создание и развертывание формирований и учреждений Всероссийской службы медицины катастроф.

Формы и методы мероприятий медицинской защиты в основном определяются конкретными условиями обстановки, характером и особенностями поражающих факторов источника ЧС (механические, химические, радиационные, термические, биологические, психогенные).

Эффективность медико- биологической защиты достигается осуществлением следующих мероприятий:

- своевременным обнаружением угроз и возникновения эпидемий, эпизоотии, очагов заражения биологического характера;

- рациональным использованием имеющихся сил и средств учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности;

- развертыванием в угрожаемый период необходимого количества лечебных учреждений, медицинских формирований и учреждений;

- созданием резерва медицинских средств защиты, медицинской техники и имущества;

- проведением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических защитных мероприятий;

- своевременным оказанием всех видов медицинской помощи пораженным (больным);

- проведением профилактических медицинских мероприятий, предупреждением возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в случае их возникновения быстрейшей их локализации и ликвидации;

- контролем состояния внешней среды, зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений;

- проведением профилактической иммунизации (вакцинации) населения;

- заблаговременной подготовкой медицинских формирований, обучение населения приемам и способам оказания медицинской помощи пораженным, само- и взаимопомощи и др.

При чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой и возникновением эпидемий, важнейшей мерой локализации опасности распространения болезни является установление в зоне чрезвычайной ситуации режима карантина или обсервации.

При карантине осуществляются организационные, режимно-ограничительные, административно-хозяйственные, санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очага и последующую их ликвидацию.

Режимно - ограничительные мероприятия при обсервации  предусматривают наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения проведение противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.

Средства индивидуальной защиты, классификация, назначение, порядок использования, хранения и поддержание их в готовности.

По своему предназначению средства СИЗ  подразделяются на:

- средства защиты органов дыхания;

- средства защиты кожи;

- медицинские средства защиты.

По принципу защитного действия все средства индивидуальной защиты  органов дыхания и кожи делятся на фильтрующие и изолирующие.

В фильтрующих противогазах воздух, поступающий для дыхания, очищается от ОВ, АХОВ, радиоактивной пыли  и бактериальных аэрозолей.

Для зашиты населения  наибольшее распространение получили гражданские фильтрующие противогазы  ГП-5 (ГП-5М), ГП-7 (ГП-7В).

Для защиты детей в последние годы промышленность выпускала противогазы ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-7.

В целях  увеличения времени защитного действия гражданских противогазов, а также  создания защиты от аммиака, диметиламина, окиси углерода промышленностью выпускаются дополнительные патроны (ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ и др.).

В изолирующих противогазах  дыхание осуществляется за счет запасов кислорода, находящегося в самом противогазе в связанном состоянии.

Аварийно-спасательными формированиями используются  изолирующие противогазы: ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5.

Принцип их работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком.

Кислородные изолирующие противогазы  КИП-8 предназначены для защиты человека при выполнении работ, связанных, главным образом, с тушением пожаров и действиями в среде, непригодной для дыхания.

Они  работают на принципе сжатия  кислорода, находящегося в специальном  баллоне  и  находятся на оснащении противопожарных подразделений и специализированных аварийно-спасательных формирований.

Респираторы.

Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.

По своему назначению они подразделяются  на  противопылевые  («Лепесток», «Кама», У-2К, РПА-1),  газопылезащитные  (РПГ-67, РУ-60М, У-2ГП, «Уралец», ЛУР-ГП и др.).

Для защиты  населения от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств  рекомендуется  изготовление простейших средств:  ватно-марлевых повязок и  противопылевых тканевых  масок.

Средства защиты кожи.

Предназначены для предохранения людей от воздействия АХОВ, ОВ, РВ и БС.

Они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие  (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

К изолирующим относятся – костюмы изолирующие химические КИХ-4 (КИХ-5),комплекты защитные аварийные (КЗА), Ч-20, легкий защитный костюм Л-1, костюм «Метанол» и др.

К фильтрующим  относятся – защитная фильтрующая одежда (ЗФО), защитный комплект ФЛ-Ф, защитная одежда АРК-1, защитный комплект КЗХИ и др.

Правила хранения средств индивидуальной защиты.

В соответствии с Приказом  МЧС РФ от 27 мая 2003г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля".

Хранение  осуществляется на складах организаций. При отсутствии собственных складов, организации могут хранить их на складах других организаций.

Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего довольствия.

Оно включает:

- правильное устройство, оборудование, содержание и использование складов (хранилищ);

- прием поступающих средств радиационной и химической защиты на хранение и устранение выявленных недостатков;

- подготовку  для хранения с применением консервации;

- подготовку мест хранения, обеспечение и поддержание в них необходимых условий (температуры, влажности и др.);

- проведение лабораторных испытаний, поверки, ремонта и технического обслуживания;

- соблюдение режима хранения в зависимости от их химических и физических свойств;

- своевременную замену и освежение;

- охрану складов (хранилищ) и выполнение правил пожарной безопасности;

- оснащение складов (хранилищ) средствами механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ;

- проведение ответственными лицами периодических проверок организации хранения.

Рекомендуемые сроки хранения средств индивидуальной защиты

| # Наименование средств | # Рекомендуемые назначенные сроки хранения (лет) |
| --- | --- |
| # Фильтрующие противогазы (ГП-5,ГП-7, ПДФ-Д (Ш) и ПДФ-2Д (Ш) | # 25 |
| # Камеры защитные детские типа КЗД-4 (КЗД-6) | # 25 |
| # Дополнительные патроны типа ДПГ-3 | # 25 |
| # Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 | # 25 |

Мероприятия радиационной, химической и медико-биологической защиты базируются на всесторонней оценке обстановки и долгосрочном прогнозировании чрезвычайных ситуаций.

Они  определяют порядок  использования средств и  способов защиты, эффективность  которых зависит от заблаговременного планирования и применения их в комплексе с другими техническими мероприятиями.

При этом следует иметь в виду, что аварии на радиационно и химически  опасных объектах могут привести не только к массовым поражениям рабочих, служащих и населения, но и оказать существенное влияние на состояние самого объекта и значительных территорий за его пределами, что потребует проведения целого ряда организационно-технических и специальных профилактических мероприятий.

Приложение 1

- Аварийно химически опасные вещества

| Название | Признаки поражения | Защита | Первая помощь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор – зеленовато-жёлтый газ, с резким запахом, тяжелее воздуха. Застаивается в нижних этажах зданий, низинах. Применяют: для хлорирования воды, получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих и моющих средств, в производстве глицерина, окиси этилена и др., в металлургии - для обжига руд цветных металлов. | Резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, нарушении координации движений, одышка, резь в глазах, слёзотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств – ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, смоченные 2% раствором питьевой соды или водой. | Промыть глаза водой, надеть противогаз, эвакуировать из зоны заражения. Вне зоны заражения: покой, тёплое питьё. При попадании на кожу обмыть водой, мыльным раствором; при появлении ожогов наложить повязку. Транспортировка только в положении лёжа. При остановке дыхания – ИВЛ (методом «рот в рот»). Ингаляцию кислорода не проводить. |  |
| Аммиак – бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. Проникает в верхнии этажи зданий. Применяют: в производстве азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений, мочевины, соды, при крашении тканей, светокопировании, в качестве хладогена в холодильниках, при серебрении зеркал. | Сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах, слёзотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Гражданские противогазы, ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, смоченные 5% раствором лимонной кислоты. | Промыть глаза, поражённые участки кожи водой, надеть противогаз (ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором уксусной, борной, лимонной кислоты), вынести из опасной зоны. Вне зоны заражения: покой, тепло, при болях в глазах – 1% новокаин; кислое питьё, дать вдыхать тёплые водяные пары (с добавлением уксуса или лимонной кислоты); при ожогах наложить повязку; при остановке дыхания – ИВЛ (методом «рот в рот»). |  |
| Соляная кислота - негорючая агрессивная жидкость. Широко применяется в промышленности. По масштабам использования после хлора и аммиака занимает третье место. | При контактном воздействии на коже появляются волдыри, поражённые участки имеют серо-белесоватый цвет; на слизистых глаз – воспалительные явления, помутнение роговицы, при вдыхании паров – охриплость, кашель, боль в груди, одышка | Для защиты от паров используют промышленный фильтрующий противогаз марки В и гражданские – типа ГП-5 и ГП-7. при работах с проливами надо использовать СИЗ изолирующего типа | Обильное промывание глаз и лица водой, надевание противогаза, эвакуация из очага поражения. Вне зоны заражения: обогреть, обеспечить покой, смыть кислоту с открытых участков кожи и одежды водой. При затруднении дыхания – тепло на область шеи |  |
| Угарный газ (оксид углерода) не имеет цвета и запаха. Поступает в атмосферу во время пожаров, при работе двигателей на холостом ходу, в случае нарушения правил пользования отопительными системами. Может выделятся при производстве синтетических волокон, при производстве кокса, на кирпичных и цементных заводах. В быту источником его становятся неполное сгорание топлива в печах, неисправность газопроводов и газовой аппаратуры, пожары, табачный дым. При пожарах отравление им бывает причиной гибели людей в 50% случаев | Сильная головная боль, головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах, ухудшение слуха, «пульсация височных артерий», повышение АД, потеря ориентировки в пространстве и во времени, немотивированные поступки. При средней степени сознание затемняется, появляется выраженная мышечная слабость, нарушение координации движений, сонливость, безразличие к окружающему, одышка, частый пульс, снижение АД, розовый цвет кожи и слизистых, повышение температуры. При тяжёлой степени потеря сознания, гипертонус мышц (особенно шеи и лица), судороги, кожа и слизистые - ярко-розовые | Гражданские промышленные противогазы с гопкалитовым патроном (комплект дополнительного патрона – КДП) или изолирующие противогазы (при высоких концентрациях). Применяют также защитные костюмы, резиновые сапоги и перчатки | Противогаз, эвакуация. Согреть, дать вдыхать с ватки нашатырный спирт, ингаляция кислорода, ИВЛ |  |
| Окислы азота – газы от бесцветного до красно-бурого цвета. Применяют: при синтезе азотной кислоты, нитратов, серной кислоты, анилиновых красителей; в производстве целлулоида, фотоплёнки, шёлка; при изготовлении искусственных удобрений. Выделяются при горении динамита, киноплёнки. | Кашель, головная боль, рвота с кровью. На свежем воздухе явления быстро проходят. Через 2-12 ч развиваются чувство страха, слабость, наростающий кашель, иногда озноб, повышение температуры, учащённое сердцебиение, сильная синюшность, тошнота, расстройство желудка. При отравлении высокими концентрациями возможна смерть в течение первых суток. | Фильтрующие промышленные противогазы | Надеть на пострадавшего противогаз. Перенести на свежий воздух (недопустимо, чтобы пострадавший шёл сам). Создать покой, согреть, дать кислород, горячее щелочное питьё, провести содовые ингаляции. ИВЛ по показаниям |  |
| Сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. Применяют: как сырьё для производства серной кислоты; для отбеливания целлюлозы, шерсти, шёлка, сахара; как консервант; в качестве хладагента, для дезинфекции | Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов. Вдыхание высоких концентраций приводит к одышке, синюшности и расстройству сознания. Наблюдаются сильная боль в носу, чихание, кашель, возможна рвота | Фильтрующие промышленные противогазы, простейшие средства защиты кожи: плащи, накидки. | Как при отравлении фтористым водородом |  |
| Синильная кислота (водород цианистый) – бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Применяют: в синтезе каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты; для дезинфекции, борьбы с грызунами. | Учащение дыхания и повышение АД, затем – паралич дыхания и резкое падение АД. При высоких концентрациях мгновенная потеря сознания; при меньших – першение в горле, слюнотечение, онемение рта, зева, мышечная слабость, головокружение, головная боль, рвота | Фильтрующие промышленные противогазы. При высоких концентрациях – изолирующие. Простейшие средства защиты кожи (плащи, накидки) | Надеть противогаз, вынести на свежий воздух, снять загрязнённую одежду, обеспечить покой, дать кислород. По показаниям ИВЛ |  |
| Фосген – газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов, прелого сена. Применяют в производстве красителей, производных мочевины; в алюминевой, фармацефтической промышленнтсти; для разложения минералов, содержащих платину | Вызывает отёк лёгких, который приводит к кислородному голоданию. Слёзотечение, кашель, тошнота. При более высоких концентрациях – рвота, боль за грудиной, ощущение удушья. Затем симптомы быстро ослабевают и исчезают - скрытый период, после которого заболевание переходит в открытую форму | Фильтрующие промышленные противогазы. При высоких концентрациях – изолирующие. | Противогаз, эвакуация, абсолютный покой и тепло (для уменьшения потребности организма в кислороде), ингаляция кислорода. При раздражении дыхательных путей – содовые ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной миниральной водой. ИВЛ с осторожностью, делать только при нарушении или остановке дыхания |  |
| Формальдегид – бесцветный газ. Воспламеняется от открытого пламени. Применяют: в производстве синтетического каучука, красителей, лекарственных и взрывчатых веществ; при дублении кожи и мехов; в крашении, отбеливании и печатании; в бумажной и текстильной промышленности, в фотографии, в технике сохранения растительных и анатомических препаратов | Слёзотечение, сухой кашель, жжение за грудиной, насморк, першение в горле. Затем кашель усиливается, становится приступообразным, мучительным, затрудняется дыхание, наступают общая слабость, головокружение, головная боль, кожа и слизистые краснеют, может возникнуть отёк надгортанника, голосовых связок. При отравлении через пищеварительный тракт появляются рвота с запахом формалина и алкоголя, жгучие боли в горле по ходу пищевода, в подложечной области. Причиной смерти может стать сердечно-сосудистая недостаточность | Фильтрующие промышленные противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, смоченные 2% раствором питьевой соды, защитные костюмы, резиновые сапоги и перчатки. При очень высоких концентрациях – изолирующие или шланговые противогазы | Обильно промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз, промыть водой открытые участки кожи водой или 5% раствором нашатырного спирта. эвакуировать из зоны заражения. При попадании яда внутрь – промыть желудок, тепло, покой |  |
| Водород фтористый - бесцветная, легко летучая жидкость с резким запахом. На воздухе дымит, растворяется в воде. Пары легче воздуха. Взрывоопасен. Используется для получения синтетического криолита, неорганических фторидов, фторуглеродов, термо- и химически стойких пластмасс; в качестве катализатора, для производства урана; рафинирования меди, латуни; в изготовлении фильтровальной бумаги и угольных электродов | При контакте с кожей и слизистыми – резко выраженные воспалительные явления (конъюнктивит, дерматит), возбуждение, беспокойство, слабость, слюнотечение, возможны судороги | Промышленные фильтрующие противогазы марок В, М, БКФ и гражданские – типа ГП-5 и ГП-7. для защиты кожи – изолирующие средства | Обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, эвакуация на носилках или транспортом. Вне зоны заражения: промывание глаз водой, обработка поражённых участков кожи водой или мыльным раствором, покой, немедленная эвакуация в ЛПУ. Ингаляцию кислорода не проводить |  |
| Водород хлористый – газ с резким запахом, на воздухе дымит, тяжелее воздуха, при нагревании ёмкости может взрываться. Применяется в производстве хлоридов металлов, синтетических смол, каучуков, органических красителей, сахара, желатина, клея, для дубления и окраски кожи, при производстве активированного угля, крашении тканей, в металлургии и нефтедобычи | Резкое раздражение слизистых глаз и верхних дыхательных путей, резь в глазах, слёзотечение, мучительный кашель, общее возбуждение, мышечная слабость, иногда судороги | Промышленные фильтрующие противогазы марки В и гражданские типа ГП-5 и ГП-7. для защиты кожи используют костюмы из кислотостойкой ткани, сапоги, руковицы, перчатки | Как при отравлении фтористым водородом |  |
| Метиламин, диметиламин – бесцветные газы с резким аммиачным запахом, тяжелее воздуха, легко воспламеняется. Диметиламин используется в синтезе ускорителей для каучуков, как ингибитор кислотной коррозии металлов, при производстве мыла. Метиламин используется в производстве ускорителей вулканизации, средств защиты растений, лекарств, красителей, растворителей, ПАВ | Затруднение дыхания, слабость, тошнота, насморк, кашель, сердцебиение, резь в глазах, судороги, потеря сознания | Промышленны фильтрующие е противогазы марок А и Г, гражданские – типа ГП-5 и ГП-7. необходима защита кожи | Эвакуация из зоны заражения, обильное промывание 2% раствором борной кислоты или водой, покой, тепло. При поражении диметиламином закапывают в глаза 2% новокаиновые капли |  |
| Хлорпикрин – бесцветная масляная жидкость с резким раздрожающим запахом, пожароопасен, принагревании разлагается с образованием фосгена. Используется для борьбы с вредителями сельского хозяйства, а также в качестве опасного учебного химического вещества при подгонке СИЗ органов дыхания | Отсутствие скрытого периода, быстрое развитие сильного раздражающего действия (резь, жжение в глазах, слёзотечение, першение в горле, кашель, рвота); при попадании на кожу - дерматит | Промышленный фильтрующий противогаз марки А и гражданские – типа ГП-5 и ГП-7 | Как при поражении фосгеном. Дополнительно рекомендуется закапывать в глаза 1-2 капли 1% дикаина |  |
| Ацетонитрил, ацетонциангидрин, нитрил акриловой кислоты – бесцветные жидкости, пары тяжелее воздуха, взрывоопасны. Ацетонциангидрин используется для получения акриловых эфиров, полиакриловых пласмасс, инсектицидов и фармпрепаратов; ацетонитрил для производства ароматических веществ как растворитель. | Покраснение, зуд, ожог кожи и слизистых, слёзотечение, головная боль, слабость, тошнота, рвота, головокружение, одышка | Промышленные фильтрующие противогазы марок А, БКФ и гражданские – ГП-5, ГП-7. при высоких концентрациях СИЗ изолирующего типа | Обработать лицо водой, мыльным раствором, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды, антидотная терапия – вдыхание паров амилнитрита, обработать открытые участки кожи водой, мыльным раствором. Вне зоны заражения – промывание глаз водой, повторное вдыхание амилнитрита, ингаляция кислорода, ИВЛ по показаниям |  |
| Окись этилена – бесцветный газ с запахом эфира, тяжелее воздуха, пажароопасна в жидком состоянии, в парообразном – взрывоопасна. Применяется для получения органических кислот, как инсектицид, фунгицид, дезинфецирующее средство | При ингаляционных поражениях – тошнота, рвота, понос, чувство тяжести в области желудка, раздражение верхних дыхательных путей и глаз может быть не выражено; при воздействии на кожу – дерматит с образованием пузырей | Промышленный противогаз марки М и гражданские противогазы – ГП-5 и ГП-7 с дополнительным потроном ДПГ-1 (без него защиты нет) | Противогаз, эвакуация. Вне зоны заражения: промывание кожи и слизистых водой, покой, тепло |  |
| Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом, тяжелее воздуха, горюч, взрывоопасен. Присутствует в попутных газах месторождений нефти, в природных и вулканических газах, в водах минеральных источников. Применяют в производстве серной кислоты, серы, сульфидов, сераорганических кислот | Жжение и боль в горле при глотании, конъюнктивит, одышка, головная боль, головокружение, слабость, рвота, сердцебиение, возможны судороги | Промышленные фильтрующие противогазы марок КД, БКФ, МКФ и гражданские – типа ГП-5 и ГП-7, а также респираторы РПГ-67-КД и РУ-60М-КД | Противогаз, эвакуация, покой, промывание глаз водой, вдыхание паров амилнитрита со смоченной ватки, промывание открытых участков кожи водой, 2% раствором соды, закапывание в глаза 1-3% новокаина, кислород |  |
| Сероуглерод –бесцветная легколетучая жидкость с эфирным запахом, тяжелее воздуха, взрывоопасен. Применяется в качестве растворителя жиров, масел, смол, каучука, парафинов | Головная боль, головокружение, покраснение лица, тошнота, чувство опьянения, нарушение координации, угнетенённость, сонливость, возможны судороги | Промышленные фильтрующие противогазы марок А, БКФ и гражданские ГП-5 и ГП-7 | Противогаз, эвакуация на носилках. Вне зоны заражения: кислород, тепло, покой, ИВЛ по показаниям |  |
| Метил бромистый – бесцветный газ с характерным запахом, тяжелее воздуха, горюч, взрывоопасен. Применяется как реагент для метилирования, как хладагент в холодильных установках, в огнетушителях | Головная боль, головокружение, двоение в глазах, галлюцинации, возбуждение, нарушение координации движения, тошнота, судороги | Промышленный фильтрующий противогаз марки А, гражданские противогазы – ГП-5 и ГП-7 с дополнительным потроном ДПГ-1, при высоких концентрациях – изолирующие противогазы | Противогаз, эвакуация. Вне зоны заражения: покой, тепло, кислород, ИВЛ, в глаза – 2-3 капли 2% раствора новокаина или 0,5% дикаина |  |
| Метил хлористый – бесцветный газ со сладковатым запахом, тяжелее воздуха, взрывоопасен. Используется при получении красителей, каучуков, инсектицидов, для отделения масел и жиров в продуктах перегонки нефти; в качестве хладогента | Общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, сонливость, повышенная температура, сердцебиение, ухудшение зрения; в тяжёлых случаях – затемнение сознания, судороги, расширение зрачков | Промышленный фильтрующий противогаз марки А, гражданские – типа ГП-5 и ГП-7 с дополнительным патроном ДПГ-1, при высоких концентрациях – изолирующие противогазы. |  | Противогаз, вынос из зоны заражения. Вне зоны заражения – кислород, ИВЛ, покой, тепло, щелочное питьё, срочная госпитализация |

Все нормативные и правовые документы  рекомендуется  использовать с учетом внесенных в них изменений и дополнений на момент обучения  по данной теме