Модуль III «Организация предупреждения   ЧС   и повышения  устойчивости функционирования объектов экономики»

# ТЕМА № 18

# «Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС»

# Литература:

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28.

- Федеральный закон “О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” от 21.12.1994г. № 68.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.№ 116-ФЗ.

- Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ.

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26. 12.2008 г. № 294-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о Гражданской обороне в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства РФ от 24.04.2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, производственных, медицинских и личных средств».

- Постановление Правительства РФ от 1.07.1995г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта».

- Постановление Администрации Тюменской области от 7.02.2005г. № 21-пк «О реализации полномочий в области охраны и защиты лесов от пожаров».

- Постановление Администрации Тюменской области от 21.03.2005г. № 40-пк «О создании резервов финансовых средств и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС».

- Постановление Губернатора Тюменской области от 5.08.2003г. № 266 «О мерах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Тюменской области».

- Распоряжение Губернатора Тюменской области от 02.12.1998г. № 937-р «О создании областной комиссии по устойчивому функционированию  хозяйственного комплекса области в чрезвычайных ситуациях».

- Приказ МЧС № 399 от 25.07.2000г. Об утверждении «Инструкции по проверке деятельности территориальных подсистем, звеньев территориальных подсистем, объектовых звеньев РСЧС по выполнению возложенных на них задач в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

- Строительные нормы и правила СНиП 2.01.51-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны».

- Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. – М.: МЧС России, 2005 г.

- Наставления по организации защиты населения при ЧС техногенного и природного характера, МЧС, 1994 г.

- Владимиров В.А. Радиационная и химическая безопасность населения.- М.: Деловой-Эксперсс, 2005г.

Исходные данные и методика прогнозирования и оценки устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций — это опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем.

Прогноз может быть:

- качественным и

- количественным.

Качественный прогноз можно получить через цепь логических рассуждении и на основании количественного анализа информации.

Количественный прогноз содержит количественную оценку будущих событий и определяет вероятность, с которой может произойти то или иное событие в будущем, а также некоторые количественные характеристики этого события.

Оценка риска ведется на основе банка данных, полученного в результате мониторинга и прогнозирования, паспорта безопасности территории, деклараций безопасности потенциально опасных объектов.

Этапами оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций являются:

- выявление и идентификация возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на соответствующей территории;

- оценка вероятности (частоты) возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф (источников чрезвычайных ситуаций);

- прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций на население и территорию.

На первом этапе анализу подвергаются источники чрезвычайных ситуаций, в результате возникновения и развития которых:

- существенно нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей на соответствующей территории;

- возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большого количества людей;

- возможны значительные материальные потери;

- возможен ущерб окружающей среде.

На следующем этапе производится оценка вероятности возникновения стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф и величины возможного ущерба. Вероятность возникновения источника чрезвычайной ситуации и величина возможного ущерба характеризуют риск возникновения этой чрезвычайной ситуации.

Оценка вероятности возникновения аварий и катастроф в организациях , их возможных последствий проводится руководителями этих организаций.

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, природными и техногенными катастрофами, возможными на территориях субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, проводится соответствующими территориальными органами исполнительной власти.

Оценка производственных возможностей организаций.

Устойчивость функционирования организаций в условиях ЧС мирного и военного времени определяется его производственными возможностями. Это в конечном итоге и будет характеризовать возможность объекта выполнять свое функциональное назначение. Рассмотрим, как же возможно оценить производственные возможности организации в условиях воздействия тех или иных поражающих факторов.

Для отдельного элемента вероятность его функционирования южно определить из соотношения:

Р эл    =     Р п     *     Р то,	(1)

где: Рп - вероятность непоражения персонала рассматриваемого элемента     объекта;

Рто - вероятность функционирования технологического оборудования, т.е. вероятность того, что оборудование не получит сильных и полных повреждений:

Рто =   1 - (Рз + Р4 ) то	(2 )

где: Рз и Р4 - вероятность сильного и полного разрушения технологического оборудования элемента объекта.

Рп = 1-(РЗ+Р4)зд	(3)

если   персонал   находится  в здании  цеха,  где  Рз  и   Р4 -  вероятность           сильного и полного разрушения здания цеха.

Рп = 1 -  ∑ Ni    •    Рвых i	(4)

если   персонал   находится   в   защитных   сооружениях,   где   Ni  -   доля     персонала элемента объекта, находящегося в i - том защитном сооружении.

Рвых i - вероятность выхода из строя (полного или сильного разрушения)

i -го защитного сооружения.

Исходя  из    принципиальной    схемы    функционирования    ОЭ  (схема 1) производится определение его производственных возможностей в целом.

Цех №1

Система

снабжения

материальнымиресурсами

Цех №1

Готовая

продукция

Система

КЭС

Систем

управления Правительства РФ ема

КЭС

Цех №1

Схема 1. Принципиальная схема функционирования производственного объекта

Рассмотрим два наиболее простых случая:

- производственные цеха независимы и производят одну продукцию;

- производственные цеха на объекте работают последовательно, и работа каждого последующего цеха базируется на продукции предыдущего.

В первом случае производственные возможности будут определяться по зависимости:

n

П оэ  =   Рк  *  Ру  *  Рмр  *  ∑  а 1  *   Рi                    (5)

i = 1

где: Рк, Ру, Рмр - соответственно вероятность функционирования коммунальной, управленческой, системы материальных ресурсов;

аi - доля i-го производящего цеха в объеме производства объекта

(аi  = 1);

Р i -  вероятность функционирования (производственные возможности) i -го цеха объекта.

Во    втором    случае    производственные    возможности    определяются    по зависимости:

n

П оэ  =   Рк  *  Ру  *  Рмр  *  П    *   Рi                       (6)

i = 1

Очередным этапом реализации предлагаемой методики будет являться определение невыхода из строя персонала и технологического оборудования для каждой из рассматриваемых систем (управления, снабжения, коммунальной). При определении численных значений вероятности выхода из строя отдельных элементов объекта экономики рассматриваются значения поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций. Исходя из их численных  значений,  производится расчет вероятностей, необходимых для расчета   производственных   возможностей   объекта   экономики   в   условиях чрезвычайной ситуации.

Методика оценки устойчивости функционирования организации

к воздействию современных средств поражения.

Воздействие  средств поражения на здания, сооружения, промышленные и жилые зоны

Здания могут получить полное, сильное, среднее и слабое разрушение. Полное разрушение характеризуется разрушением и обрушением от 50 до 100% объема зданий, сильное - разрушением от 30 до 50% объема зданий, среднее - до 30%, при этом подвалы сохраняются, часть помещений здания пригодна для использования. Слабое разрушение характеризуется разрушением второстепенных элементов здания (оконных, дверных заполнений и перегородок, при этом здание после небольшого ремонта может быть использовано.

Радиус разрушения зданий в городе (Rр) при взрыве фугасного боеприпаса может быть определен исходя из условия, что энергия взрывной (сферической) ударной волны, действующей на площадь преграды удаленной от центра взрыва на расстояние равном радиусу разрушения (Ев), больше или равна энергии, необходимой для разрушения преграды (Ups).

Известно, что Ев=Ео⋅η⋅Gэф4π⋅Rp2⋅S                                       (7)

где: Е0 – энергия, выделяющаяся при взрыве 1 кг ВВ;

η – коэффициент, учитывающий долю энергии, идущей на разрушение;

Gэф = Кэф · G – эффективная мощность взрыва ВВ, приведенная к тротилу;

Uр – энергия, вызывающая заданную степень разрушения преграды;

d – толщина конструкций преграды (стены).

Приравнивая Ев = Ups, получим R2=Eo⋅η⋅GэфUp⋅d⋅4π ,               (8)

тогда R=Eoη4π⋅UpGэффd,                                                    (9)

при известных Ео, η и Uр получим

R=KGýd  , м                                                                                    (10)

Gэф - вес заряда взрывчатого материала (ВМ) в боеприпасе, приведен к весу тротила и равный:

Gэф = G Kэф , кг                                              (11)

Кэф - коэффициент эффективности ВВ (для тритонала Кэф=1,53);

К - коэффициент, зависящий от  применяемого ВМ и материала строительной конструкции принимается:

при расчете разрушений отдельного здания: К=0,6 - для кирпичных;

К=0,25 - для железобетонных конструкций;

при оперативном определении разрушении на объекте экономики и в жилой застройки принимается усредненное значение К=0,50,6.

d - толщина стен, принимают:

d=0,3 м - для панельных зданий и d=0,5 -  для кирпичных зданий.

G - вес заряда ВМ в применяемом противником боеприпасе, кг;

Кэф - коэффициент эффективности ВМ по отношению к тротилу, принимается по таблице 3.1

Таблица 3.1

| Вид ВМ | Тротил | Трито-нал | Грему-чая ртуть | ТНРС | Гексо-ген | ТЭН | Тетрил | Амма-тол | Аммон. селитра | Дым-ный порох |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кэф | 1,0 | 1,53 | 0,41 | 0,39 | 1,3 | 1,39 | 1,12 | 0,99 | 0,34 | 0,66 |

Вес заряда боеприпаса можно определить по табл. 3.2.

Таблица 3.2

Вес G заряда ВМ в боеприпасах.

| Калибр авиабомбы фунтов Индекс ракеты | Все ВВ, кг (тритонал) | Число разрушаемых перекрытий, ед |
| --- | --- | --- |
| 100 | 28 | 1-2 |
| 250 | 62 | 1-2 |
| 500 | 128 | 2-3 |
| 750 | 177 | 3-4 |
| 1000 | 270 | 4-5 |
| 2000 | 536 | 4-5 |
| 3000 | 896 | 7-8 |
| УР “Булпап” | 170 (тротил) | 4-5 |
| УР “Мейверик” | - | 1-2 |
| УР “Мартель” | 55 | 2-3 |

Защитные сооружения могут так же разрушаться как при прямом попадании боеприпаса, так и при взрыве боеприпасов вблизи них.

Встроенные защитные сооружения при прямом попадании боеприпаса в здание разрушаются при условии, если взрыв произошел на поверхности перекрытия защитного сооружения, то есть при пробивании боеприпасом всех  междуэтажных перекрытий здания.

Отдельно стоящее сооружение при прямом попадании боеприпаса будет разрушено.

Радиус разрушения при взрыве на поверхности защитной толщи перекрытия убежища можно определить по формуле:

r=m⋅K⋅3Gý , м                                           (12)

где m - коэффициент, учитывающий забивку, принимается равным от 1 до 1,3. При отсутствии грунтовой засыпки m=1,0;

К- коэффициент податливости материала разрушению взрывом (для железобетона К=0,3).

Степень поражения зоны Д определяется как отношение площади промышленной или жилой зоны Sp, оказавшейся в пределах полных и сильных разрушений застройки, к площади застройки рассматриваемой зоны Sз:

Д = SpS - для объекта экономики;                                       (13)

Д = SpSж - для жилой зоны.                                                                               (14)

Здесь:  Sр=p⋅Rp2,  Sз= Sоб

Sоб - площадь объекта экономики;

  - плотность застройки;

Sж.з – плотность жилой зоны.

В зависимости от величины степени поражения Д считают, что промышленная и жилая зона может получить четыре степени разрушения: слабую, среднюю, сильную и полную (см. таблицу 3.3), исходя из этих условий и оцениваются показатели  обстановки на объекте.

Показатели обстановки для жилой зоны при прогнозировании определяются исходя из условия, что каждая из жилых зон может получить степень поражения равную 0,3 и 0,7.

Характер разрушения промышленной и жилой зоны в зависимости от степени поражения можно определить по таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Степень | Степень | Плотность тротила, т/км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поражения | разрушения | способ | бомбометания | Высокоточное |
|  |  | площадное | прицельное | оружие |
| менее 0,2 | слабая | 10 | 5 | 4 |
| 0,2 < Д < 0,5 | средняя | 20 | 15 | 12 |
| 0,5  Д < 0,8 | сильная | 40 | 30 | 18 |
| Д  0,8 | полная | 80 | 50 | 40 |

Из таблицы 3.3 видно, что степени поражения и разрушения объекта или жилой зоны  можно определить зная плотность тротила в т/км2 и способ бомбометания.

Прогнозирование инженерной обстановки

в промышленной и жилой зонах.

Обстановка, которая может возникнуть после применения противником обычных средств поражения, оценивается в три этапа. На первом этапе осуществляется прогноз обстановки в мирное время с целью обоснованного планирования мероприятий ГО, определения сил и средств для проведения АСДНР в очаге поражения. На втором этапе оценка обстановки производится сразу после получения органами управления ГО данных о воздействии противника с целью подготовки предложений для принятия решения начальником ГО. На этом этапе уточняются результаты прогнозирования последствий нападения противника, полученные при заблаговременной оценке обстановки.     И на третьем этапе осуществляется уточнение обстановки с учетом данных разведки.

Для оценки обстановки на первом этапе принимаются предпосылки: варианты загрузки средств доставки с учетом наиболее эффективного воздействия противником по объектам; бомбометание по объектам экономики осуществляется прицельно по наиболее важным элементам; по жилой зоне бомбометание производится как по площадной цели; поражение категорированных промышленных объектов осуществляется высокоточным оружием; к моменту нападения противника все защитные сооружения приведены в готовность и заполнены по нормам . На первом и втором этапах определение  показателей осуществляется исходя из степени поражения объекта определенной по формуле (8.4).

При этом площадь разрушения (Sр) определяется по формуле

Sp = Sp.бп. Nc  nбп                                                                           (15)

Здесь:  Sp.бп. =Rp2, Nc  - количество самолетов, nбп  - количество боеприпасов.

S3 в формуле (  ) определяется исходя из площади объекта (Sоб) и плотности застройки  в долях или процентах.

Оценка инженерной обстановки

При оценке возможной инженерной обстановки на объекте или в жилой зоне оценивается: количество разрушенных и заваленных защитных сооружений (ЗС); протяженность завалов на внутризаводских  проездах и на маршрутах ввода сил; количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС); объем завалов, подлежащих разборке для извлечения из под них пострадавших; количество участков в застройке подлежащих обрушению; трудоемкость выполнения инженерно-спасательных работ (ИСР); численность личного состава для проведения ИСР и потребное количество инженерной техники. Для определения показателей инженерной обстановки необходимо иметь исходные данные: площадь объекта или жилой зоны, плотность застройки объекта; количество убежищ и укрытий.

Количество заваленных защитных сооружений определяют по формуле:

Р = К  С, ед.                                                           (16)

где:      К - количество защитных сооружений, ед.;

С - коэффициент, равный относительной доле ЗС, заваленных при воздействии противника, от общего числа рассматриваемых ЗС на объекте экономики и принимается по таблице 3.4.

Таблица 3.4

Значения коэффициента «С» для защитных сооружений на объекте экономики

| Степень разрушения | Коэффициент | «С» |
| --- | --- | --- |
| объектов экономики | Для убежищ | Для укрытий |
| Слабая | 0,1 | 0,2 |
| Средняя | 0,2 | 0,4 |
| Сильная | 0,3 | 0,6 |
| Полная | 0,4 | 0,8 |

Количество разрушенных убежищ принимают в 5 раз меньше количества заваленных, а разрушенных укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность заваленных внутри объектовых проездов (км) и количество аварий на КЭС (ед.) принимают в зависимости от площади объекта и степени его разрушения:

Р = Sоэ  С                                                                              (17)

где:   Sоэ  -  площадь объекта экономики, км2;

С   -  коэффициент, принимаемый по таблице 7.4.

Таблица 3.4

Значение коэффициента «С» (в долях)

| Степень разрушения | Коэффициент | «С» |
| --- | --- | --- |
| объекта экономики | для маршрутов ввоза сил | для КЭС |
| Средняя | 0,2 | 4 |
| Сильная | 0,3 | 6 |
| Полная | 0,4 | 12 |

Ориентировочно принимают, что пятую часть от заваленных проездов придется устраивать разравниванием по верху.

Общее количество аварий на КЭС можно распределить: на системах теплоснабжения - 15% электроснабжения, канализации и водоснабжения по 20% и газоснабжения 25%.

Количество заваленных защитных сооружений жилой зоны определяют в зависимости от ее степени поражения по формуле:

Р = К  С  Кп, ед.                                           (18)

где        С -  коэффициент, принимаемый по таблице 8.5;

Кп - коэффициент пересчета, равный =0,7;

Д - реальная степень поражения.

На первом этапе прогнозирования Д принимают равным 0,3 и 0,7.

Таблица 3.6

Значение коэффициента С для жилой зоны города (в долях).

| Показатели инженерной обстановки | Коэффициент |
| --- | --- |
| Количество заваленных убежищ Количество заваленных укрытий Протяженность завалов на маршрутах Количество аварий на КЭС | 0,35 0,7 0,18 1,4 |

Примечание.  Значение С соответствует степени поражения жилой зоны города Д = 0,7.

Количество разрушенных убежищ принимают в пять раз меньше заваленных, а соответствующие показатели для укрытий в 4 раза меньше количества заваленных укрытий.

Протяженность завалов на маршрутах ввода сил ГО (км) и количество аварий на КЭС (ед) оценивают в зависимости от площади рассматриваемой жилой зоны и степени ее поражения:

Р = Sж.з.     С    Кп                                                                                                     (19)

здесь   Sж.з. - площадь жилой зоны, км2

С    - коэффициент принимается по таблице 3.6.

Распределение общего количества аварий по видам то же, что и для аварий для КЭС объектов экономики.

Анализ возможной инженерной обстановки в случае нанесения противником по объекту экономики или жилой зоне удара обычными средствами поражения показывает, что основными задачами, в этом случае, будут: вскрытие заваленных защитных сооружений и подача в них воздуха; проделывание проездов в завалах; разборка завалов для извлечения пострадавших, ликвидация аварий на КЭС, обрушение конструкций зданий в районе проведения работ.

Nc..=W..⋅nT⋅K, чел.         N=W⋅æÒ⋅æ.., ед.                         (20)

где  n - количество смен в сутки;

Кусл - коэффициент условий выполнения задач

Кусл  = Кт  Кзар  Кв.г. ... Кn.                                                                            (21)

Кт; Кзар; Кв.г. ... Кn - коэффициенты, зависящие от времени суток, зараженности местности, времени года и т.д. Обычно их значения задаются сборником нормативов.

Кт.г. - коэффициент  технической готовности, принимается равным 0,85-0,9 в зависимости от состояния техники.

Оценка пожарной обстановки.

При оценке пожарной обстановки определяется: количество участков, на которых возможно образование отдельных, сплошных пожаров и огневых штормов; обеспеченность водой для тушения пожаров на объектах ведения АСДНР; протяженность фронта огня на маршрутах ввода сил и на объектах экономики; силы и средства противопожарного обеспечения.

Оценка двух последних показателей отличается от определения соответствующих показателей при ядерном ударе. При этом ниже рекомендации по оценке приведены для условий, когда до 40% бомбовой нагрузки приходится на долю зажигательных средств.

Протяженность фронта огня на объекте оценивают по формуле:

Р = 0,24  S   K’n                                                        (22)

где      S     - площадь объекта (жилой зоны);

K’n -  коэффициент, определяемый по таблице 3.7.

Таблица 3.7

Значения K’n  в зависимости от степени поражения

| Степень поражения объекта (жилой зоны) (Д) | Коэффициент K’n |
| --- | --- |
| Д « 0,6 | Д / 0,6 |
| Д = 0,8 | 0,9 |
| Д = 0,8 | 0,7 |

Протяженность фронта огня на маршрутах ввода сил ГО составляет 20% от протяженности фронта огня на объектах.

Силы и средства противопожарного обеспечения АСДНР ориентировочно определяют исходя из нормы, в соответствии с которой одно пожарное отделение с пожарной машины может выполнить работу по тушению пожара на участке с фронтом огня не более 50 м.

На втором этапе, прогнозирования после нападения противника, оценку пожарной обстановки производят в кратчайший срок в течение до 30 минут, используя при этом справочник противопожарной службы ГО.

Оценка медицинской обстановки

В этой главе под оценкой медицинской обстановки понимается определение потерь населения на объектах экономики и жилых зонах с оценкой количества пострадавших, оказавшихся в завалах. Эти данные необходимы не только для расчета необходимого количества сил и средств медицинской службы для оказания первой медицинской, врачебной и специализированной помощи, но и для определения потребностей в силах и средствах для проведения инженерно-спасательных работ. Для расчета потерь необходимо иметь данные о характере и степени защищенности населения.

Математическое ожидание потерь (в дальнейшем будем называть  - потеря) населения в жилой зоне могут быть определены по формуле:

ÌN=l−1nNiCi  ,  чел.                                    (23)

где	Ni  - численность населения по  i-му варианту защищенности;

n  - число i-тых степеней защиты;

Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения	укрываемых

(в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени поражения жилой

зоны, определяемой по таблице 8.6.

Потери среди рабочих и служащих объекта экономики определяются также по формуле (3.13),  в которой Сi - коэффициент потерь, равный вероятности поражения укрываемых  (в долях) по i-му варианту защищенности при заданной степени разрушения объекта экономики определяется по таблице 3.9.

Таблица 3.8

Значение коэффициента потерь « Сi » для жилой зоны

| Степень | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поражения | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
| жилой | В и д ы п о т е р ь |  |  |  |  |  |
| зоны | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| 0,1 | 4 | 3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| 0,2 | 8 | 6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 |
| 0,3 | 10 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
| 0,4 | 12 | 9 | 1,5 | 1,0 | 2 | 1,5 |
| 0,5 | 16 | 12 | 1,8 | 1,2 | 5 | 3,5 |
| 0,6 | 28 | 21 | 2,5 | 1,6 | 10 | 7 |
| 0,7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 0,8 | 80 | 60 | 7 | 4,5 | 20 | 15 |
| 0,9 | 90 | 65 | 10 | 7 | 25 | 18 |
| 1,0 | 100 | 70 | 15 | 10 | 30 | 20 |

Таблица 3.9

Значение коэффициента потерь « Сi » для объекта экономики

| Степень | Защищенность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разрушения | незащищено |  | в убежищах |  | в укрытиях |  |
| промышленной зоны | В и д ы п о т е р ь |  |  |  |  |  |
| (ОЭ) | общ. | сан. | общ. | сан. | общ. | сан. |
| слабая | 8 | 3 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
| средняя | 12 | 4 | 1 | 0,3 | 3,5 | 1 |
| сильная | 80 | 25 | 2,5 | 0,8 | 30 | 10 |
| полная | 100 | 30 | 7 | 2,5 | 40 | 15 |

Количество заваленных людей принимают равным 10 % от санитарных потерь незащищенного населения  и 4 % от санитарных потерь защищенного населения.

Расчет можно провести по формулам:

N=0,1N+0,04N , чел;                                                    (24)

W = V  Nзав, чел.час.                                               (25)

где	Nзав - количество заваленных людей, чел.;

Nнс - санитарные потери незащищенных людей, чел.;

Nзс - санитарные потери защищенных людей, чел.

W  - трудоемкость на откопку людей, чел.час;

V   - трудоемкость на одного человека, чел.час.

Исходные данные для прогнозирования возможной обстановки, в случае применения противником обычных средств поражения по объектам экономики, готовятся дифференцированно в зависимости от постановки решаемой задачи и от того, в каком: объектовом или в территориальном (районном, городском) звене она решается.

В случае прогнозирования обстановки органом управления (отделом, сектором) по ГОЧС объекта, исходные данные задаются возможными координатами попаданий боеприпасов противника и их характеристиками. При этом рассматривается несколько (2-3) вариантов воздействия противника с нанесением объекту ущерба 0,3; 0,5 и 0,7 (30, 50 и 70%). За точки попаданий, в этом случае принимаются наиболее важные цеха и коммуникации, от которых в большей степени зависит производственный успех всего объекта.

В том случае, когда возможная обстановка на объектах экономики рассматриваемой территории прогнозируется или оценивается территориальным (город, район) органом управления по ГОЧС, тогда воздействие противника по объектам задается указанием количества и типов участвующих в ударе носителей ОСП.

1.3 Практическая работа

Тема: Оценка обстановки на объекте в результате нанесения по нему бомбового удара.

Цель: дать практические навыки обучающимся в оценке обстановки.

Вводная:

4 самолета F-111 нанесли удар по машиностроительному заводу и прилегающему к нему жилому микрорайону. При этом 2 самолета атаковали завод и два – микрорайона.

Возможный вариант боевой загрузки 24 ФАБ-750 или 6  ФАБ-3000. Площадь завода – 0,15 км2, плотность застройки – 30%, площадь микрорайона – 0,08 км2. Численность рабочей смены на заводе – 3000 человек. Характеристика защищенности рабочих смотри план завода.

Задание: Оценить медицинскую и инженерную обстановку на заводе.

Рис.   План машиностроительного завода

ОБЩИЕ ДАННЫЕ          ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ

| Показатели | Хар-ка | № | Наименование | Нод | Тип | НРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая работающая смена, чел | 3000 | 1 | Заводоуправление | 18 | кирп. | 100 |
|  |  | 2 | КБ и столовая | 18 | кирп. | 150 |
| Количество убежищ/вместимость, ед./чел. | 6/1400 | 3 | Помещение ВОХР | 4 | кирп. | 10 |
|  |  | 4 | Медпункт | 2 | кирп. | 20 |
| Количество укрытий (подвалов)/вместимость, ед./чел. | 3/600 | 6,7 | Склады | 12 | кирп. | 4 |
|  |  | 8 | Механический цех | 8 | карк. | 200 |
| Площадь объекта, км2 | 0,15 | 9 | Водонапорная башня | 9 | кирп. | 3 |
|  |  | 10 | ГРП | 8 | кирп. | 3 |

Объемы основных задач:

| № п/п | Наименование задачи | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вскрытие заваленных ЗС | ед. | 6 |  |
| 2 | Ликвидация аварий на КЭС | ав. | 2 |  |
| 3 | Проделывание проездов в завалах | м. | 60 |  |
| 4 | Откопка пострадавших из-под завалов | чел. | 200 |  |

Методика оценки устойчивости организации

к воздействию вторичных поражающих факторов.

Вторичные поражающие факторы – это явления и процессы, которые возникают как последствия действия основных (первичных) факторов на людей, объекты и окружающую среду при применении противником ядерного, химического, биологического и другого оружия, а также при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

К вторичным поражающим факторам относятся:

- радиоактивные, химические загрязнения и биологическое (бактериологическое) заражение местности, зданий, сооружений, оборудования, людей, запасов материальных средств, продовольствия и водоисточников;

- геофизические сдвиги, вызывающие климатические, сейсмические и иные аномалии;

- техногенные и природные ЧС, наиболее характерными из которых являются взрывы, аварии (разрушения) на потенциально опасных объектах, катастрофические затопления в результате разрушений гидротехнических сооружений и т.д.

Методика оценки устойчивости функционирования организаций  при ЧС природного и техногенного характера.

Инженерная обстановка при катастрофическом затоплении от

разрушений гидротехнических инженерных сооружений

К основным гидротехническим инженерным сооружениям (ИС), разрушение которых приводит к гидродинамическим авариям, относятся плотины, водозаборные и водосборные ИС (шлюзы). Катастрофическое затопление, являющееся следствием гидродинамической аварии, заключается в стремительном затоплении местности волной прорыва. Масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени разрушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, характеристик волны прорыва и катастрофического наводнения, рельефа местности, сезона и времени суток происшествия и многих других факторов.

Основными поражающими факторами катастрофического затопления являются: волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося в пролом потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой. Волна прорыва, с гидравлической точки зрения, является волной перемещения, которая, в отличие от ветровых волн, возникающих на поверхностях больших водоемов, обладает способностью переносить в направлении своего движения значительные массы воды. Поэтому волну прорыва следует рассматривать как определенную массу воды, движущуюся вниз по реке и непрерывно изменяющую свою форму, размеры и скорость.

Схематично продольный разрез такой сформировавшейся волны показан на рис. 5.1

###### Рис. 5.1 Схематический продольный разрез волны прорыва:

h - бытовой уровень воды в реке; HB - высота волны; Н - высота потока; Vuh

Начало волны называется фронтом волны, который, перемещаясь с большой скоростью, выдвигается вперед. Фронт волны может быть очень крутым при перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному гидроузлу и относительно пологим на больших удалениях от гидроузла.

Зона наибольшей высоты волны называется гребнем волны, который движется, как правило, медленнее, чем ее фронт. Еще медленнее движется конец волны - хвост волны.   Вследствие различия скоростей этих трех характерных точек волна постепенно растягивается по длине реки, соответственно уменьшая свою высоту и увеличивая длительность прохождения. При этом, в зависимости от высоты волны и уклонов реки на различных участках, а также неодинаковой формы и шероховатости русла и поймы, может наблюдаться некоторое временное ускорение движения гребня, с «перекашиванием» волны, т.е. с относительным укорочением зоны подъема по сравнению с зоной спада.

Так как волна прорыва является основным поражающим фактором при разрушении гидротехнического сооружения, то для определения инженерной обстановки необходимо определить ее параметры: высоту волны - (Нв), глубину потока - (Н), скорость движения и время добегания различных характерных точек волны (фронта, гребня, хвоста) до расчетных створов, расположенных на реке ниже гидроузла (Vфр, Vгр, Vхв и tфр, tгр, tхв), а также длительности прохождения волны через указанные створы - (Т), равной сумме времени подъема уровней - (Тпод) и времени спада - (Тсп) или разницы между (tхв и tгр).

Исходными данными для расчетов параметров волны прорыва являются:

объем водохранилища (Wв)

WB=HB⋅SB3 млн. м3 ,                                      (36)

где    Нв  - глубина водохранилища у плотины в м;

Sв   - площадь зеркала водохранилища (площадь затопления), в м2.

ширина водохранилища перед плотиной - Вw, м;

глубина водохранилища перед плотиной  - Нв, м;

глубина реки ниже плотины - hб, м;

отметка уровня воды водохранилища перед плотиной - Ув, м;

отметка уровня воды в реке ниже плотины - Ур, м;

уклон дна реки - i

i=ð⋅h2WM(M+1) ,                                                       (37)

где  W - объем водохранилища;

hб - глубина реки ниже плотины;

М - параметр, характеризующий форму поперечного сечения реки, который принимается по рисунку 3.2;

Вср - средняя ширина реки  на высоте hб.

ширина бреши  - Вi, м;

коэффициент шероховатости реки h, который принимается по табл. 5.1.

Рис. 5.2. Форма поперечного сечения русла реки

Таблица 5.1

Коэффициенты шероховатости естественных водотоков

| № п/п | Характеристика русла и поймы | h |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Естественные русла в благоприятных условиях. | 0,025 |
| 2. | Сравнительно чистые русла постоянных равнинных потоков в обычных условиях. Земляные русла периодических потоков в относительно благоприятных условиях. | 0,040 |
| 3. | Русла больших и средних рек, значительно засоренные. Периодические потоки с большим количеством наносов. Поймы больших и средних рек сравнительно разработанные, покрытые нормальным количеством травы и кустарника. | 0,050 |
| 4. | Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Плохо разработанные заросшие поймы рек, галечно-валунные русла горного типа. | 0,067 |
| 5. | Неправильные поперечные сечения русла, неровная поверхность русла, широкие поймы. | 0,100 |
| 6. | Широкие поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местными углублениями – озерами и пр. | 0,150 |
| 7. | Потоки типа селевых (грязь – камень), глухие поймы заросшие лесом. | 0,2 |

При расчете параметров волны прорыва принимаются следующие допущения:

разрушение гидроузла, или его части, происходит мгновенно;

глубина бреши считается доходящей до дна водохранилища;

изменение бреши с течением времени не учитывается, ее форма и размеры считаются постоянными;

инерционные силы, при определении времени опорожнения водохранилища, не учитываются, т.е. считается, что уровень воды в  водохранилище при его опорожнении, все время остается горизонтальным;

русло реки и долина реки, затапливаемые при прохождении волны прорыва, схематизируются;

река по длине считается состоящей из участков с однородными ширинами, глубинами, уклонами и шероховатостями (расчетных участков);

шероховатость русла и поймы принимается средней для всего сечения и расчетного участка и не зависящей от глубины наполнения долины реки;

расчет основных параметров волны прорыва производится по динамической оси потока.

## Порядок расчета параметров волны прорыва

- Определение высоты волны прорыва

НВI  = 0,6Н - hб , м,                                       (38)

где   Н - глубина водохранилища у плотины, м;

hб -глубина реки типа плотины, м.

2. Определение времени прохождения волны прорыва через створ разрушенной плотины (время полного опорожнения водохранилища)

ÒI=WB⋅A3600⋅m⋅åi⋅HH, ч,                                       (39)

где  WB - объем водохранилища;

### А  - коэффициент кривизны водохранилища, для ориентировочного расчета

принимается равный - 2;

- - параметр, характеризующий форму русла реки;

Вi - ширина прорыва, м;

Н - глубина водохранилища перед гидроузлом.

3. Определение времени добегания волны прорыва до I - го створа

t1=L1V1, ч,                                                       (40)

где  L1 - длина I-го участка реки;

V1 - скорость движения волны прорыва на I-м участке, определяемая по

таблице 5.3.

4. Определение времени добегания волны прорыва до 2-го створа

t2=L2V2+t1,                                                    (41)

где  L2 - длина второго участка, км (т.е. от первого до второго створа);

V2 - скорость движения волны прорыва на 2-м участке, км/ч.

Для получения параметров волны прорыва в последующих створах поступают аналогичным способом с учетом примечания к таблице 5.3.

По полученным данным о волне прорыва во всех створах строится график движения волны прорыва.

2.2 Практическая часть

Тема: Оценка возможной обстановки в зоне катастрофического затопления при разрушении гидротехнического сооружения.

Цель: дать практику обучающимся в овладении методикой оценки обстановки.

Вводная:

В результате террористического акта на реке полностью разрушен гидроузел (расчетная схема см. рис. 5.2).

Характеристика водохранилища и реки ниже плотины:

объем водохранилища Wв - 72 млн.м3;

ширина водохранилища перед плотиной В - 110 м;

глубина водохранилища перед гидроузлом Н - 42 м;

глубина реки ниже плотины hб - 3,2 м;

скорость течения Vб = 1 м/с;

форма (сечения) долины в створе гидроузла - параболическая;

река равнинная с хорошо разработанным руслом, поймы узкие, местами средние, без больших сопротивлений;

на участке L = 0 - 25 км  i = 0,0012, далее L=25 - 45 км    i= 0,001.

Задание: Оценить возможную обстановку в зоне катастрофического затопления.

Требуется определить:

- параметры волны прорыва на 45 км участка реки и построить график ее движения;

- время, в течение которого возможна эвакуация населения из населенного пункта К, если он расположен на удалении 30 км от гидроузла, и время использования для эвакуации деревянного моста, расположенного на удалении 35 км от гидроузла;

- характер разрушений в населенном пункте;

- время начала спасательных работ с использованием плавсредств, имеющих скорость,  допустимую для использования при скорости течения реки менее 1 м/с, и не плавающей техники;

- границы возможных затоплений.

Рис. 5.2. Расчетная схема участка реки

## Оценка разрушений в зонах затопления

Степень разрушения зданий и сооружений под воздействием гидропотока волны прорыва определяется величиной удельной волновой нагрузки. Здания и сооружения подвергаются - в зависимости от величины удельной волновой нагрузки - слабому, среднему, сильному и полному разрушению.

Зная высоту волны и скорость движения гребня волны, степень разрушения может быть определена по таблице 5.4.

Таблица 5.4

Степени разрушения зданий и сооружений в зависимости от

динамического напора волны прорыва

| #### Характеристика зданий и сооружений | Разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полные и сильные |  | средние |  | слабые |  |
|  | V | h | V | h | V | h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сборные деревянные жилые дома | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Деревянные дома (1-2 этажа) | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Кирпичные малоэтажные здания (1-3 этажа) | 4 | 2,4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной постройки | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кирпичные дома средней этажности (4 этажа) | 6 | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| Промышленные здания с тяжелым металлическим или железобетонным каркасом (стены из керамзитовых панелей) | 7,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1,5 |
| Бетонные и железобетонные здания, здания антисейсмической конструкции | 12 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1,5 |
| Стенки, набережные и пирсы на деревянных сваях | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Стенки, набережные и пирсы напряженной конструкции с заполнением камнем | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Стенки, набережные и пирсы на железобетонных и металлических сваях | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Стенки, набережные, молы, волноломы из кладки массивов | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Оборудование портов и промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |
| Станочное оборудование | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Оборудование химических и электротехнических цехов и лабораторий | 4 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1 | 1 |
| Стапели и стапельные места судостроительных и судоремонтных заводов | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Трансформаторно-понизительные подстанции | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Крановое оборудование: портальный кран грузоподъемностью |  |  |  |  |  |  |
| 5 т | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1,5 |
| 10 т | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 16 т | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| мостовой перегружатель |  |  |  |  |  |  |
| 16 т | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Мосты, дороги и транспортные средства |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные мосты (поток выше проезжей части) | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| Железобетонные мосты | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Металлические мосты и путепроводы с пролетом 30-100 м | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| То же с пролетом более 100 м | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Железнодорожные пути | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Дороги с гравийным (щебеночным) покрытием | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Шоссейные дороги с асфальтовым и бетонным покрытием | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| Автомобили | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Подвижной железнодорожный состав | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Плавучие средства |  |  |  |  |  |  |
| Мелкие речные суда, катера с осадкой не менее 2 м | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Вспомогательные суда (плавкраны, землечерпательные снаряды и т.д) | 7 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| Крупные речные пассажирские и грузовые суда (с осадкой более 2,5 м) | 9 | 2 | 5 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Плавдоки | 8 | 2 | 5 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Плавучие причалы | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |

Длительности затопления определяется по графику (рис.5.4) временем прихода хвоста волны.

Прогнозирование оползней

Получение исходных данных:

Определяют среднюю годовую величину коэффициента Кнср устойчивости данного склона в настоящее время (т.е. на начало периода Т), под которым понимают отношение суммарного сопротивления сдвигу вдоль какой-либо потенциальной поверхности скольжения к сумме сдвигающихся усилий вдоль этой поверхности

Кнср =  Сi Δli /   i Δli ,                                  (42)

где   Сi - сопротивление сдвигу на i-ом участке,

i -  касательная напряжения,

li - абсолютная деформация.

Рассчитывают среднюю скорость необратимых изменений коэффициента устойчивости склона (за год в настоящее время и ее прогноз на период Т)          Кср = f (Т).

Определяют зависимость амплитуды А обратимых колебаний  коэффициента устойчивости склона от показателей F соответствующих факторов - А = f (F).

Рассчитывают среднюю величину годовой амплитуды Аср отрицательного отклонения коэффициента устойчивости склона и вероятной максимальной ее величины  Аmax за период Т.

Анализ данных:

Определяют возможность оползня; конечная средняя годовая величина коэффициента устойчивости склона  Ккср в конце прогнозируемого периода Т составит    Ккср = Кнср - Т  х ΔКср ,

если Ккср - Аmax    1 - оползень маловероятен;

Ккср - Аmax    1 - оползень возможен;

Ккср - Аср     1  - вероятность оползня очень велика.

Рассчитывают вероятное время tоп смещения оползня (лет от начала прогнозируемого периода), т.е. наиболее вероятно смещение оползня в этот период по формуле

от (Кнср - Аmax - 1)/ ∆Кср  до  (Кнср - Аср - 1)/ ∆Кср.                         (43)

Пример.

Определить вероятное время возникновения оползня в горизонтальных склонах.

Исходные данные:

Прогнозируемый период Т = 50 лет; значение среднего начального коэффициента устойчивости склона  Кнср = 1,27. Сравнительно равномерный подмыв подошвы склона и  сопутствующие процессы обуславливают среднее годовое уменьшение коэффициента его устойчивости ∆Кср = 5 х 10 -3; среднее годовое отрицательное отклонение коэффициента устойчивости склона в результате колебаний его водонасыщения и перегрузки основания наносами  Аср =   3 х 10-2.

Максимальное негативное отклонение коэффициента устойчивости склона за 50 лет (соответствующее наиболее  неблагоприятному сочетанию факторов в течение года 2%-й обеспеченности)  Аmax = - 0,1.

Р е ш е н и е. Наиболее вероятное смещение оползня  по формуле  следует ожидать в период

от (1,27 - 0,10 - 1,0)/0,005  до  (1,27 - 0,03 - 1,0)/0,005

т.е. через 34...48 лет. Следовательно, возведение на этом склоне объекта со сроком амортизации 50 лет и более, требует дополнительного проведения противооползневых мероприятий. Тем не менее временные (рассчитанные на 10...15 лет) объекты в настоящее время и в ближайшие годы возводить можно.

Прогнозирование заторов и зажоров

Для прогнозирования максимального заторного уровня воды по данным метеорологических наблюдений необходимо знать расход воды, температуру воздуха и сведения о ледовой обстановке.

При отсутствии данных гидрометеорологических наблюдений  исходными данными являются: уровни и расходы воды; уклоны водной поверхности; глубина и скорости течения, а также ширина открытого русла. Уклон, глубину и ширину русла определяют промерами и нивелировкой урезов воды и берегов. Скорость течения можно измерить или рассчитать, а расход воды определить по формуле

Q = V w,                                                          (44)

где   V - средняя скорость течения в створе, м/с;

w - площадь поперечного сечения русла, м2.

Средняя скорость течения  в створе может быть вычислена по  формуле (5.20)

V=1n⋅h2/3⋅j1/2,                                       (45)

где  n - коэффициент шероховатости;

h - средняя глубина русла, м;

J  - уклон водной поверхности.

Для проведения измерений необходимо организовать временные водомерные посты.

МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ СО ВЗРЫВОМ

Взрыв газовоздушных смесей в открытом пространстве

При взрыве газовоздушных смесей различают две зоны действия: детонационной волны – в пределах облака ГВС и воздушной ударной волны - за пределами облака ГВС. В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГВС и приблизительно равным Р = 17 кгс/см2   (1,7 МПа).

В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом r0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует в открытом пространстве полусферическое облако.

Объем полусферического облака может быть определен по формуле

V=23⋅π⋅ro3, м3,

где p  = 3,14.

Учитывая, что киломоль  идеального газа при нормальных условиях занимает 22,4 м3, объем образовавшейся  ГВС при аварийной ситуации составит

V=22,4⋅k⋅Q⋅100mk⋅C, м3,

где  k - коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта,

участвующего во взрыве);

Q - количество сжиженных углеводородных газов в хранилище до взрыва, кг;

 - стихиометрическая концентрация газа в % по объему (табл. 5.2);

mk- молярная масса газа, кг/кмоль.

Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси, получим

ro≈10⋅3Q⋅kmk⋅C,м.                                              (46)

При подстановке  значений  для метана mk = 16 и С = 9.45 (см. табл. 5.2), получим формулу

ro=18,5⋅3k⋅Q, м,                                        (47)

где Q - количество метана до взрыва в тоннах.

Эта формула получила широкое распространение при проведении расчетов по определению последствий взрывов  для углеводородных газов.

Значение коэффициента k принимают в зависимости от способа хранения продукта:

k = 1 - для резервуаров с газообразным веществом;

k = 0,6 - для газов, сжиженных под давлением;

k = 0,1 - для газов, сжиженных охлаждением (хранящихся в изотермических емкостях);

k = 0,05 - при аварийном разливе легковоспламеняющихся жидкостей.

Зона действия воздушной ударной волны (ВУВ) начинается сразу за внешней границей облака ГВС. Давление во фронте ударной волны Рф зависит от расстояния до центра взрыва и определяется по рис.5.1 или таблице 5.1, исходя из соотношения

Рф = f (r / r0),                                       (48)

где r - расстояние от центра взрыва до рассматриваемой точки.

Таблица 5.1

| r/r0 | 0 - 1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |

| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |

Таблица 5.1 и рис.5.1 аппроксимируют известные формулы, характеризующие зависимость давления от расстояния до центра взрыва.

Рис. 5.1. Изменение значений ∆Рфв (кгс/см2) при взрыве пропанобутановых ГВС

в зависимости от массы сжиженного газа Q (кг) и расстояния r (м)

Пример:

1. Определить r0 и значения ∆Рфв на расстоянии 100 м при разлитии и взрыве  ГВС Q=1000 кг. На пересечении вертикальной линии r =100 м с горизонтальной  Q=1000 кг получим  точку  А1,  соответствующую  ∆Рфв =  0,25  кгс/см2;  r0 =15,6 м.

2. Определить значение Q, при котором объект, выдерживающий нагрузку ∆Рф = 0,3 кгс/см2, и удаленный на 60 м не будет разрушен. На пересечении вертикальной линии r = 60 м с наклонной ∆Рф = 0,3 кгс/см2 получим точку А2, соответствующую Q = 320 кг

Пример расчета

Взрыв облака ГВС, образованного при разрушении резервуара с 106 кг сжиженного пропана.

Исходные данные: Q=106 кг; К=0,6; mk=44; С=4,03%.

Определить давление ударной волны на расстоянии r=200 м от центра взрыва.

Расчет: 1. ro=10⋅3Q⋅kmk⋅C=10⋅31060,644⋅4,03=150м.

2. rro=200150=1,3.

3. При rro=1,3  по табл. 6.1 Pф=350 кПа (3,5 кгс/см2).

Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей

в производственных помещениях

Наиболее типичными аварийными ситуациями в этом случае считаются:

разрушение аппарата или трубопровода со смешанными газами или жидкостями;

потеря герметичности трубопроводов (разрыв сварного шва, прокладки, отрыв штуцера);

разлив жидкостей по полу помещения или по рельефу местности;

образование или выброс горючей пыли.

В этом случае газо-, паро-, пылевоздушная смесь займет частично или полностью весь объем помещения. Затем этот объем заменяется расчетной сферой (в отличии от полусферы в открытом пространстве), радиус которой определяется с учетом объема помещения, типа и массы опасной смеси. При прогнозировании последствий считают, что процесс в помещении развивается в режиме детонации.

#### Взрывы газопаровоздушных смесей

При взрыве газопаровоздушных смесей (ГВС) зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0, можно определить по формуле

r0 = 1243Э, м,                                             (49)

где 1/ 24 - коэффициент, м/кДж1/3;

Э - энергия взрыва смеси, определяемая из выражения

Э = VГПВС  стх  Qстх, кДж,                                   (50)

где VГПВС - объем смеси, равный

VГПВС = 100 Vг / С,                                          (51)

где  Vг - объем газа в помещении;

С - стехиометрическая концентрация горючего по объему в % (табл. 6.2);

стх - плотность смеси стехиометрического состава, кг/м3 (табл. 6.2);

Qстх - энергия взрывчатого превращения единицы массы смеси стехиометрического состава, кДж/кг;

V0 - свободный объем помещения, равный V0=0,8Vп, м3;

Vп - объем помещения;

при VГПВС > V0 объем смеси VГПВС принимают равным V0 .

Для оперативного прогнозирования последствий взрыва в производственных помещениях расчеты целесообразно проводить для случая, при котором будут максимальные разрушения, то есть когда свободный объем помещения, где расположены емкости с газом, будет полностью заполнен взрывоопасной смесью стехиометрического состава.

Тогда уравнение (6.5) по определению энергии взрыва можно записать в виде

Э = 100⋅V0⋅ρстх⋅QстхC,  кДж ,                                      (52)

Далее принимается, что за зоной детонационной волны с давлением       17 кгс/см2, действует воздушная ударная волна. Давление во фронте воздушной ударной волны определяется с использованием данных табл. 5.1 или рис.5.1.

Таблица 5.2

#### Характеристики  газопаровоздушных смесей

| Вещество, характеризующее смесь | Формула вещества, образующего смесь | Характеристики смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mk кг/кмоль | стх, кг/м3 | Qстх, ### МДж/кг | С, об. % |
| #### Газовоздушные смеси |  |  |  |  |  |
| ## Аммиак | CH3 | 15 | 1,180 | 2,370 | 19,72 |
| Ацетилен | C2H2 | 26 | 1,278 | 3,387 | 7,75 |
| Бутан | C4H10 | 58 | 1,328 | 2,776 | 3,13 |
| Бутилен | C4H8 | 56 | 1,329 | 2,892 | 3,38 |
| Винилхлорид | C2H3Cl | 63 | 1,400 | 2,483 | 7,75 |
| Водород | H2 | 2 | 0,933 | 3,425 | 29,59 |
| Дивинил | C4H6 | 54 | 1,330 | 2,962 | 3,68 |
| Метан | CH4 | 16 | 1,232 | 2,763 | 9,45 |
| Окись углерода | CO | 28 | 1,280 | 2,930 | 29,59 |
| Пропан | C3H8 | 44 | 1,315 | 2,801 | 4,03 |
| Пропилен | C3H6 | 42 | 3,314 | 2,922 | 4,46 |
| Этан | C2H6 | 30 | 1,250 | 2,797 | 5,66 |
| ## Этилен | C2H4 | 28 | 1,285 | 3,010 | 6,54 |
| Паровоздушные смеси |  |  |  |  |  |
| ## Ацетон | C3H6O | 58 | 1,210 | 3,112 | 4,99 |
| Бензин авиационный |  | 94 | 1,350 | 2,973 | 2,10 |
| Бензол | C6H6 | 78 | 1,350 | 2,937 | 2,84 |
| Гексан | C6H14 | 86 | 1,340 | 2,797 | 2,16 |
| Дихлорэтан | C2H4Cl2 | 99 | 1,49 | 2,164 | 6,54 |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | 74 | 1,360 | 2,840 | 3,38 |
| Ксилол | C6H10 | 106 | 1,355 | 2,830 | 1,96 |
| Метанол | CH4O | 32 | 1,300 | 2,843 | 12,30 |
| Пентан | C5H12 | 72 | 1,340 | 2,797 | 2,56 |
| Толуол | C7H8 | 92 | 1,350 | 2,843 | 2,23 |
| Циклогексан | C6H12 | 84 | 1,340 | 2,797 | 2,28 |
| Этанол | C2H6O | 46 | 1,340 | 2,804 | 6,54 |

###### Пример расчета

Взрыв этилено-воздушной смеси при разгерметизации технологического блока внутри производственного помещения.

Исходные данные: Vп=1296 м3; ст=1,285 кг/м3; Qстх=3,01 МДж/кг; С=6,54 %.

Определить давление ударной волны на расстоянии 30 м от контура помещения при разрушении его ограждающих конструкций.

Расчет:

1.Э=100⋅V0⋅ρст⋅QстхС=100⋅0,8⋅1296⋅1,285⋅3,01⋅1036,54=61,3⋅106кДж.

2.ro=1243Э=124361,3⋅106=16,3м.

3.rro=30+16,316,3=2,8.

4. по табл. 6.1 Pф=93 кПа (0,93 кгс/см2).

###### Взрывы пылевоздушных смесей

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешивается с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

Взрывное горение может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному.

При оперативном прогнозировании последствий принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0, можно определить по формуле (6.4), в которой энергия взрыва определяется из выражения

Э = mQ,  кДж,                                             (53)

где  Q - удельная теплота сгорания вещества, образовавшего пыль, кДж/кг (табл.6.3);

m - расчетная масса пыли, кг.

При оперативном прогнозировании расчетная масса пыли определяется из условия, что свободный объем помещения будет полностью заполнен взвешенным дисперсным продуктом, образуя при этом пылевоздушную смесь стехиометрической концентрации

m = V0⋅C1000,   кг,                                               (54)

где  V0 - свободный объем помещения, (V0=0,8 Vп ), м3;

С - стехиометрическая концентрация пыли, г / м3,

С  3нкпр,                                                      (55)

где  нкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени – это минимальное содержание пыли в смеси с воздухом, при котором возможно возгорание.

Значение нкпр для различных веществ находится в пределах:

неорганических веществ (сера, фосфор)   нкпр=2 - 30 г/м3;

пластмасс                                                    нкпр=20 - 100 г/м3;

пестицидов и красителей                           нкпр=30 - 300 г/м3;

шерсти                                                        нкпр=100 - 200 г/м3.

Значения характеристик некоторых аэрозолей приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3

#### Показатели взрывных явлений пыли

| Вещество | нкпр, г/м3 | Q , МДж/кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полистирол | 27,5 | 39,8 |
| Полиэтилен | 45,0 | 47,1 |
| Метилцеллюлоза | 30,0 | 11,8 |
| Полиоксадиазол | 18,0 | 18,0 |
| Пигмент зеленый (краситель) | 45,0 | 42,9 |
| Пигмент бордо на полиэтилене | 39,0 | 42,9 |
| Нафталин | 2,5 | 39,9 |
| Фталиевый ангидрид | 12,6 | 21,0 |
| Уротропин | 15,0 | 28,1 |
| Адипиновая кислота | 35,0 | 19,7 |
| Сера | 2,3 | 8,2 |
| Алюминий | 58,0 | 30,13 |

Давление во фронте воздушной ударной волны определяется с использованием данных табл. 5.1.

###### Пример расчета

В цехе по переработке полиэтилена при разгерметизации технологического блока возможно поступление пыли в помещение.

Исходные данные: Vп=4800 м3; нкпр=45 г/м3; Q=47,1 МДж/кг.

Определить давление ударной волны на расстоянии 30 м от контура помещения при разрушении его ограждающих конструкций.

Расчет:

1.

2.

3.

4.

5.rro=30+1212=3,5.

6. по табл. 5.1 Pф=65 кПа (0,65 кгс/см2).

Взрывы при аварийной разгерметизации

магистрального газопровода

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Итак, взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить также по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Дальность распространения облака (рис 6.2) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле

L = 25MW,  м,                                                 (56)

где  М - массовый секундный расход газа, кг/с;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 / кг1/2;

W – скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле

r0 = 12,5MW, м.                                      (57)

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ⋅F⋅μPrVr, кг/с,                                    (58)

где  - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

m - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия ( = 0,7 . . . 0,9), в расчетах принимается  = 0,8;

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе (определяется по формуле 6.14).

Vг = R0ТРг,  м3 / кг,                                         (59)

где  Т - температура транспортируемого газа, К;

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк  и молярным массам компонентов смеси из соотношения

R0 = 8314i=1nqkmk,  Дж / (кгК),                              (60)

где  8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / ( кмольК );

mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте воздушной ударной волны на различном расстоянии от газопровода определяется с использованием данных табл. 5.1.

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0  (рис.5.2). В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздушной ударной волны. На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

При разработке разделов проекта ИТМ ГОЧС на планах местности вдоль магистральных нефте- и газопроводов наносятся зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

Рис. 5.2. Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

Р -  давление в зоне детонации; Рф  - давление во фронте воздушной ударной волны;

r0  - радиус зоны детонации; R - расстояние от расчетного центра взрыва;

1 - зона детонации; 2 - зона воздушной ударной волны (R>r0)

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления - 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 150 до 1420 мм.

Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t = 400С.  Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) - 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %.

Пример расчета радиуса зоны детонации r0

Исходные данные:

d = 0,5 м; Рг = 1,9 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; =0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4k=1nqkmk=8314,4(0,916+0,0430+0,0244+0,0258+0,0272)=486Дж/(кг*К).

2. Vг = R0ТРг=486⋅(273+40)1,9⋅106 = 0,08 м3/кг.

3. М = μ⋅F⋅ΨPгVг′=0,83,14⋅0,524⋅0,71,9⋅1060,08 = 536 кг/с.

4. r0 = 12,5MW=12,55361=289 м.

Прогнозирование обстановки при авариях со взрывом

на пожаровзрывоопасных объектах

Зоны разрушений можно определить по рекомендациям п.п. 6.1- 6.4. Обстановку в зоне принято оценивать показателями, которые могут быть разделены на две группы:

показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку;

показатели, определяющие объем аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения.

Для прогнозирования обстановки на пожаровзрывоопасных объектах рекомендуется на план объекта нанести зоны с радиусами, соответственно равными DРф = 100; 50; 30; 20; 10 кПа.

При оперативном прогнозировании можно выделить четыре зоны разрушений:  полных разрушений (Рф   50 кПа);

сильных разрушений (30  Рф  <  50 кПа);

средних разрушений (20  Рф  <  30 кПа);

слабых разрушений (10  Рф  <  20 кПа).

Рис. 5.3. Изменение значений ∆Рфв (кгс/см2) при взрыве в зависимости от

массы ВВ Q (кг) и расстояния r (м)

Пример: определить значение ∆Рфв на расстоянии r =20м при взрыве тротила Q=100 кг. На пересечении вертикальной линии r =20 м с горизонтальной Q=100 кг получим  точку  В,  соответствующую  ∆Рфв =  0,4  кгс/см2.

#### Показатели инженерной обстановки

К основным показателям инженерной обстановки относят:

количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения;

объем завала;

количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций;

количество аварий на коммунально-энеретических сетях (КЭС);

протяженность заваленных проездов.

Кроме основных показателей, при оценке инженерной обстановки могут определяться вспомогательные показатели, к которым относятся:

дальность разлета обломков от контура здания;

высота завала;

максимальный вес обломков;

максимальный размер обломков.

Рассмотрим порядок определения показателей, характеризующих инженерную обстановку. Для чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами, при оперативном прогнозировании обстановки принято рассматривать четыре степени разрушения зданий - слабые, средние, сильные и полные (табл. 5.4).

Количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения определяют путем сопоставления давлений, характеризующих прочность зданий и давлений, характеризующих воздействие взрыва.

В таблице 5.5 приведены интервалы давлений, вызывающих ту или иную степень разрушения жилых, общественных и производственных зданий при взрывах ВВ и  горючих смесей. Данные, приведенные в таблице, представляют аппроксимацию законов определенных степеней разрушения зданий в виде ступенчатой функции.

Таблица 5.4

Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разрушения | ### Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| ### Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

Таблица 5.5

Степени разрушения зданий от избыточного давления

при взрывах горючих смесей

| Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабые | средние | сильные | полные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кирпичные и каменные: малоэтажные многоэтажные | 8 - 20 8 - 15 | 20 - 35 15 - 30 | 35 - 50 30 - 45 | 50 - 70 45 - 60 |
| Железобетонные крупнопанельные: малоэтажные многоэтажные | 10 - 30 8 - 25 | 30 - 45 25 - 40 | 45 - 70 40 - 60 | 70 - 90 60 - 80 |
| Железобетонные монолитные: многоэтажные повышенной этажности | 25 - 50 25 - 45 | 50 - 115 45 - 105 | 115 - 180 105 - 170 | 180 - 250 170 - 215 |
| Железобетонные крупнопанельные с железобетонным и металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью, в тоннах: до 50 от 50 до 100 | 5 - 30 15 - 45 | 30 - 45 45 - 60 | 45 - 75 60 - 90 | 75 - 120 90 - 135 |
| Здания со стенами типа " Сэндвич " и крановым оборудованием грузоподъемностью до 20 тонн | 10 - 30 | 30 - 50 | 50 - 65 | 65 - 105 |
| Складские помещения с металлическим каркасом и стенами из листового металла | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 35 | 35 - 45 |

Взрывы на объектах, содержащих менее 10 тонн горючих газов, воздействуют на ограниченной площади.

При этом, в большинстве случаев, здания полностью не разрушаются. К таким случаям относятся также взрывы в отдельных помещениях больших зданий. Оценку характера разрушения зданий в этом случае можно провести в следующей последовательности:

1. Определить расстояние r от предполагаемого места взрыва до основных несущих и ограждающих элементов здания.

2. Вычислить границы зоны r0 детонационной волны.

3. Определить значение избыточного давления Рф в местах размещения элементов конструкций.

4. Если Рф  Рф, то элемент считается вышедшим из строя. Значения Рф определяются по таблице 5.6.

Таблица 5.6

Предельные значения давлений Рф, вызывающих различные степени разрушений отдельных конструктивных элементов зданий

| Рф, кПа | Элементы здания |
| --- | --- |
| 0,5 - 3,0 | Частичное разрушение остекления |
| 3,0 - 7,0 | Полное разрушение остекления |
| 12 | Перегородки, оконные и дверные рамы |
| 15 | Перекрытия |
| 30 | Кирпичные и блочные стены |
| 70 | Металлические колонны |
| 90 | Железобетонные колонны |

Затем по характеру разрушения отдельных элементов здания судят о степени разрушения здания в целом. При этом используются известные описания степеней разрушения здания.

Могут также использоваться таблицы, приведенные  в справочной литературе, по прочности зданий к воздействию воздушной ударной волны ядерного взрыва. В этом случае значения, вызывающие различные степени разрушения зданий, увеличивают в 1,5  1,7раза.

Объем завала полностью разрушенного здания определяют по формуле

V=γ⋅A⋅B⋅H100, м3,                                       (64)

где  A, B, H - длина, ширина и высота здания, м;

- объем завала на 100 м3 строительного объема здания, принимаемый:

для промышленных зданий -  = 20 м3;

для жилых зданий -  = 40 м3.

Объем завала здания, получившего сильную степень разрушения, принимают равным половине от объема завала полностью разрушенного здания.

Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций, принимают из расчета один участок на здание, получившее сильное разрушение.

Количество аварий на КЭС принимают равным числу разрушенных вводов коммуникаций в здание (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения). Кроме того, проверяется возможность разрушения головных элементов коммуникаций и линий снабжения. Ввод коммуникации считается разрушенным, если здание получило полную или сильную степень разрушения. При отсутствии исходных данных можно принять, что каждое здание имеет четыре ввода коммуникации.

Протяженность заваленных проездов оценивается с учетом ширины улиц и дальности разлета обломков. При отсутствии данных ширина улиц принимается равной:

30 м - для магистральных;

18 м - районных;

10 - 12 м - проездов и переулков.

Дальность разлета обломков разрушенных зданий определяется для оценки заваливаемости подъездов. Дальность разлета обломков принимают равным половине высоты здания.

Высота завала вычисляется для выбора способа проведения спасательных работ. Расчеты высоты завала проводят по формуле (2.15).

Если высота завала составляет 4 . . . 5 м, то более эффективной является проходка галерей в завале, при проведении спасательных работ из заваленных подвалов.

Максимальный вес и размер обломков, определяющих грузоподъемность и вылет стрелы кранов может быть принят в соответствии с табл. 6.7.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спательных работ и жизнеобеспечение населения, относятся:

общая численность пострадавших людей; число пострадавших, оказавшихся в завале; число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов); потребность во временном жилье; пожарная обстановка в зоне разрушений; радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

Кратко рассмотрим рекомендации по прогнозированию этих показателей.

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной ударной волной, осколками остекления и обломками зданий, получивших полные и сильные разрушения, значительная часть людей может оказаться в завалах.

Таблица 5.7

#### Максимальный вес и размеры обломков зданий

| ### Тип здания | Пролет здания, м | Максимальный вес, т | Максимальный размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственное одноэтажное легкого типа | 6 12 18 | 3 5 12 | Колонны до 7,2 т |
| среднего типа | 18 24 | 8 20 | Колонны до 10,8 т |
| тяжелого типа | 24 36 | 20 35 | Колонны до 18 т |
| Производственное многоэтажное | 6 - 9 | 10 | Колонны до 14,8 т |
| Жилое | 6 | 2,5 | Колонны до 8 т Плиты - 6 |

Рекомендации по определению численности пострадавших в завалах, образованных при взрывах, разработаны доцентом Вороновым М.Н. На основании анализа материалов случившихся аварий основным фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий. Принимается, что:

в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;

в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60 % находящихся в них людей, при этом считают, что 50 % из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;

в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10 - 15 % находящихся в них людей.

Тогда максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях, составит

Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р,                   (62)

где  Nпол.р , Nсил.р , Nср.р - количество людей, находящихся в зданиях, получивших соответственно полные, сильные и средние разрушения.

Общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой местности, можно определить из выражения

Nоб.откр = d PiFi ,                                              (63)

где  d - доля людей, которые в момент взрыва могут оказаться в опасной зоне вне зданий (при отсутствии данных величина d может быть принята равной 0,05;

 - плотность людей, чел./км2;

Fi - площадь территории объекта, где воздействует воздушная ударная волна с давлением Рф, i;

Рi - вероятность выхода из строя персонала, находящегося в i - ой зоне воздействия ударной волны взрыва  (табл. 5.8).

Таблица 5.8

| Рф , кПа | < 13 | 13 - 35 | 35 - 65 | 65 - 120 | 120 - 400 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рi | 0 | 0,75 | 0,35 | 0,13 | 0,05 | 0 |

Площадь Fi вычисляется путем поочередного вычитания из площади зоны поражения с давлением Рф,i площади зоны поражения с давлением Р ф, i+1.

Общие потери людей на объекте будут суммироваться из чисел пострадавших в зданиях и вне зданий

Nоб = Nоб.зд + Nоб.откр.                                 (64)

Безвозвратные потери  людей на объекте составят

Nб = 0,6Nоб,                                            (65)

а санитарные потери

Nс = Nоб – Nб.                                            (66)

##### Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из выражения

Nзав = Nпол.р + 0,3Nсил.р.                                 (67)

Радиусы зон теплового поражения людей, в случае горения смеси по дефлаграционному режиму, могут быть определены с использованием зависимостей, приведенных В.Маршаллом:

получение ожогов III степени

Rп = 80 Q0,42 , м,                                      (68)

получение ожогов II степени

Rп = 150 Q0,42, м,                                      (69)

где Q - масса газа в смеси, т.

В последнем случае потери людей от разрушения зданий и воздействия воздушной ударной волны не рассчитываются.

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным численности людей, проживающих в зданиях, получивших средние, сильные и полные разрушения.

Потребность в жилой площади во временных зданиях, домиках и палаточных городках может быть определена из расчета размещения:

3 - 4 человека (или 1 семья) в комнате сборно-разборного домика, площадью 8 - 10 м2;

4 - 5 человек  (или 1 семья) в одной лагерной палатке;

до 20 человек в палаточном общежитии УСБ-56 и до 30 коек при использовании УСБ-56 для развертывания больниц и медицинских пунктов при двухъярусном размещении больных.

Радиационная и химическая обстановка в районе аварии оценивается  по соответствующим известным методикам. При этом учитывается, что незащищенные емкости со СДЯВ могут разрушаться от воздушной ударной волны при давлениях Р ф = 70 . . . 75 кПа.

При заблаговременной оценке обстановки вдоль трассы магистрального газопровода выделяют, как  правило, четыре полосовых участка параллельно газопроводу (с каждой стороны). Эти полосовые участки соответствуют характерным зонам разрушений:

полных разрушений (Рф  50 кПа);

сильных разрушений (30 Рф < 50 кПа);

средних разрушений (20 Рф < 30 кПа);

слабых разрушений (10 Рф < 20 кПа).

Зоны определяют по методике, изложенной в п. 5.3, а затем наносят на схему вдоль трассы газопровода и определяют показатели обстановки с использованием табл.5.4 …5.8.

Показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения используются при определении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий.

Все нормативные и правовые документы  рекомендуется  использовать с учетом внесенных в них изменений и дополнений на момент обучения  по данной теме